ROTEAMENTO ESTÁTICO

CONFIGURAÇÃO DE UMA ROTA ESTÁTICA FLUTUANTE

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES – ITEL

SISTEMA DE EXPLORAÇÃO E ARQUITETURA DO COMPUTADOR – SEAC

Luanda, Abril de 2026

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4

APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE	5

CONFIGURAÇÃO DA REDE	5

Configuração do Switch	5

Configuração dos Routers	6

Router 1 (R1)	6

Router 2 (R2)	6

Router 3 (R3)	6

Router 4 (R4)	6

CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO	7

Funcionamento das Rotas Flutuantes	8

DIAGRAMA DE REDE	8

FASES DE TESTES	9

Teste de Conectividade	9

ANÁLISE DOS RESULTADOS	9

CONCLUSÃO	10

# INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o processo de planeamento, implementação e validação de uma infraestrutura de rede baseada em roteamento estático com rotas padrão flutuantes, utilizando o simulador Cisco Packet Tracer.

O objetivo principal consistiu em garantir conectividade entre múltiplas redes segmentadas, assegurando simultaneamente redundância e tolerância a falhas através da definição de caminhos alternativos para o encaminhamento de tráfego.

A topologia implementada simula um ambiente corporativo, onde diferentes departamentos são organizados em VLANs distintas e interligados por routers, permitindo a comunicação eficiente e segura entre as diversas sub-redes.

# APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE

O ambiente de simulação utilizado foi o Cisco Packet Tracer, ferramenta amplamente adotada no contexto académico para o estudo de redes de computadores.

A infraestrutura do laboratório foi composta por:

- Um switch configurado com múltiplas VLANs

- Quatro routers interligados por ligações ponto-a-ponto

- Sub-redes distintas associadas a diferentes departamentos

Esta abordagem permitiu simular um cenário real de rede empresarial, incluindo segmentação lógica, interligação de redes e redundância de caminhos.

# CONFIGURAÇÃO DA REDE

## Configuração do Switch

Foram criadas três VLANs com o objetivo de segmentar a rede:

- VLAN 10 – RH

- VLAN 20 – IT

- VLAN 30 – DR

As portas FastEthernet foram configuradas em modo access e associadas às respetivas VLANs.

A interface GigabitEthernet foi configurada em modo trunk, permitindo o transporte de múltiplas VLANs até ao router, através do protocolo IEEE 802.1Q.

## Configuração dos Routers

### Router 1 (R1)

- Configuração de interfaces com endereçamento IP

- Ligação com múltiplos routers

- Definição de rotas padrão

### Router 2 (R2)

- Atuação como router intermediário

- Encaminhamento entre diferentes redes

- Configuração de múltiplas rotas

### Router 3 (R3)

- Interligação com diversos routers

- Garantia de redundância de caminhos

### Router 4 (R4)

- Configuração de subinterfaces (Router-on-a-Stick)

- Encapsulamento dot1Q

- Definição de gateways para VLANs:

- 172.16.10.1

- 172.16.20.1

- 172.16.30.1

# CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO

No presente laboratório foi implementado o roteamento estático com rotas padrão flutuantes, uma técnica que permite assegurar redundância e continuidade de serviço em caso de falhas na rede.

As rotas padrão flutuantes baseiam-se na utilização de múltiplas rotas para o mesmo destino (0.0.0.0/0), diferenciadas através da distância administrativa, que define a prioridade de cada rota.

Durante a configuração, foram definidas múltiplas rotas padrão em cada router, apontando para diferentes next-hops, conforme os exemplos:

Exemplo – Router 1

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 5

Exemplo – Router 2

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.4.2

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1 5

## Funcionamento das Rotas Flutuantes

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

- O router utiliza a rota com menor distância administrativa

- Em caso de falha, a rota principal é removida da tabela

- A rota secundária (flutuante) assume automaticamente

- Após recuperação, o tráfego retorna à rota principal

# DIAGRAMA DE REDE

A topologia da rede consiste em:

- Um switch ligado ao Router 4 através de trunk

- VLANs segmentadas por departamentos

- Quatro routers interligados em rede ponto-a-ponto

- Múltiplos caminhos para redundância

# FASES DE TESTES

## Teste de Conectividade

Foram realizados testes utilizando o comando ping, confirmando:

- Comunicação entre VLANs

- Comunicação entre routers

- Encaminhamento correto de pacotes

- Teste de Redundância

Foram simuladas falhas em links principais, verificando-se que:

- O tráfego foi redirecionado automaticamente

- As rotas alternativas foram utilizadas

- A conectividade foi mantida

# ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram que a rede apresenta conectividade funcional entre todas as sub-redes configuradas.

A existência de múltiplos caminhos permitiu observar o comportamento do roteamento estático em cenários de redundância.

Contudo, verificou-se que a ausência de diferenciação na distância administrativa pode comprometer o comportamento esperado das rotas flutuantes, sendo interpretado como balanceamento de carga.

# CONCLUSÃO

A implementação do roteamento estático com rotas padrão flutuantes permitiu compreender, de forma prática, os mecanismos de redundância e encaminhamento em redes de computadores.

O laboratório demonstrou que, mesmo em ambientes simples, é possível garantir alta disponibilidade através de configurações adequadas.

Conclui-se que a utilização correta da distância administrativa é essencial para assegurar o comportamento esperado das rotas flutuantes, evitando ambiguidades no encaminhamento do tráfego.