INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES – ITEL

SISTEMA DE EXPLORAÇÃO E ARQUITETURA DO COMPUTADOR – SEAC

IMAGEM

ROTEAMENTO DIÂMICO

O (A) DOCENTE

______________________________________________

Luanda, Maio de 2026

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES – ITEL

SISTEMA DE EXPLORAÇÃO E ARQUITETURA DO COMPUTADOR – SEAC

ROTEAMENTO DIÂMICO

Trabalho Individual:

Curso: Informática

Nome: Abdoulayé Eduardo Francisco Konaté

Número de Processo: 15115

Número de Ordem: 01

Turno: Tarde

Classe: 12ª

Turma: A2

Sala: Lab. 02 | 12

Luanda, Maio de 2026

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4

ROTEAMENTO DINÂMICO	5

APLICAÇÕES E CONTEXTO DE USO	5

PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO	6

1. OSPF (Open Shortest Path First):	6

2. RIP (Routing Information Protocol):	6

3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):	7

4. BGP (Border Gateway Protocol):	7

LINK-STATE E PATH VECTOR	8

OSPF – Open Shortest Path First	8

OSPF em Área Única	8

OSPF em Múltiplas Áreas	9

Processo de Adjacência no OSPF	9

CONCLUSÃO	10

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

# INTRODUÇÃO

O roteamento dinâmico constitui um mecanismo essencial no funcionamento das redes de computadores modernas, permitindo que dispositivos de interconexão, como roteadores, determinem automaticamente os melhores caminhos para o encaminhamento de pacotes. Em ambientes onde a topologia da rede é sujeita a mudanças frequentes, seja por falhas, expansões ou variações de tráfego, a utilização de métodos dinâmicos torna-se indispensável, substituindo abordagens estáticas que não oferecem capacidade adaptativa.

Nesse contexto, os protocolos de roteamento dinâmico assumem papel central, sendo responsáveis pela troca de informações entre roteadores e pela construção de uma visão lógica da rede. Este trabalho aborda os conceitos fundamentais do roteamento dinâmico, suas funções e aplicações, bem como analisa comparativamente os principais protocolos, com ênfase nas diferenças entre abordagens como Link-State e Path Vector, além de discutir o funcionamento do protocolo OSPF, incluindo aspectos como áreas e processo de adjacência.

# ROTEAMENTO DINÂMICO

O roteamento dinâmico pode ser definido como o processo automatizado de aprendizado e manutenção de rotas em uma rede, realizado por meio da troca periódica ou orientada a eventos de informações entre roteadores. Essa abordagem permite que cada dispositivo construa e atualize continuamente sua tabela de roteamento, refletindo o estado atual da rede.

Diferentemente do roteamento estático, no qual as rotas são definidas manualmente, o roteamento dinâmico desempenha funções mais complexas e críticas. Entre essas funções, destaca-se a capacidade de descoberta de novas rotas, a seleção do melhor caminho com base em métricas específicas e a adaptação rápida a mudanças topológicas. Além disso, o roteamento dinâmico contribui para a resiliência da rede, uma vez que possibilita a utilização automática de caminhos alternativos em caso de falhas.

Essas características tornam o roteamento dinâmico particularmente adequado para redes de médio e grande porte, onde a complexidade operacional inviabiliza a gestão manual eficiente das rotas.

# APLICAÇÕES E CONTEXTO DE USO

A aplicação do roteamento dinâmico está diretamente relacionada à necessidade de escalabilidade e confiabilidade das redes. Em ambientes corporativos, por exemplo, onde múltiplos segmentos de rede coexistem e a comunicação deve ser contínua, os protocolos dinâmicos permitem uma gestão eficiente e automatizada do tráfego.

Da mesma forma, provedores de serviços de Internet utilizam amplamente esses protocolos para garantir conectividade entre diferentes domínios administrativos. Em tais cenários, a escolha do protocolo não depende apenas de desempenho, mas também de critérios como política de roteamento, controle administrativo e interoperabilidade.

Portanto, a adoção de um protocolo específico deve considerar o tamanho da rede, a necessidade de convergência rápida, o nível de controle desejado e a complexidade aceitável na configuração.

# PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO

A existência do roteamento dinâmico em redes de computadores é viabilizada por um conjunto de protocolos específicos, desenvolvidos ao longo da evolução das redes para atender diferentes necessidades operacionais, como escalabilidade, desempenho, convergência e controle administrativo. Esses protocolos implementam distintos algoritmos de roteamento e utilizam métricas variadas para determinar o melhor caminho para o encaminhamento de pacotes.

Nesse contexto, a diversidade de protocolos não representa redundância, mas sim especialização. Cada protocolo foi projetado para operar de forma mais eficiente em determinados cenários, o que implica que não existe uma solução universalmente superior. A escolha de um protocolo deve considerar fatores como o tamanho da rede, a necessidade de convergência rápida, a complexidade aceitável e o nível de controle desejado sobre o tráfego. Dentre os principais protocolos de roteamento dinâmico, destacam-se:

## 1. OSPF (Open Shortest Path First):

Trata-se de um protocolo baseado no algoritmo de estado de enlace (Link-State), amplamente adotado em redes corporativas de médio e grande porte. Sua principal característica é a construção de uma visão completa da topologia da rede por cada roteador, permitindo o cálculo eficiente do menor caminho por meio do algoritmo de Dijkstra. O OSPF apresenta rápida convergência, elevada escalabilidade e suporte a segmentação hierárquica por áreas, o que reduz a sobrecarga de processamento em redes extensas. No entanto, sua implementação exige maior planejamento e conhecimento técnico.

## 2. RIP (Routing Information Protocol):

O RIP é um dos protocolos mais antigos e baseia-se no modelo de vetor de distância. Seu funcionamento é simples, utilizando como métrica o número de saltos entre origem e destino. Essa simplicidade facilita a configuração e manutenção em redes pequenas, porém impõe limitações significativas, como o limite máximo de 15 saltos e a lenta convergência. Em razão dessas restrições, seu uso é atualmente reduzido em ambientes modernos.

## 3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):

Considerado um protocolo híbrido, o EIGRP combina características de vetor de distância e estado de enlace. Ele utiliza um algoritmo avançado (DUAL) que permite convergência rápida e eficiente, além de suportar múltiplas métricas, como largura de banda e atraso. Embora apresente excelente desempenho, sua adoção historicamente esteve associada a ambientes específicos, o que limitou sua disseminação em comparação com protocolos abertos como o OSPF.

## 4. BGP (Border Gateway Protocol):

O BGP é um protocolo de vetor de caminho (Path Vector), essencial para a comunicação entre sistemas autônomos na Internet. Diferentemente dos protocolos internos, sua principal função não é apenas encontrar o caminho mais curto, mas sim aplicar políticas de roteamento baseadas em critérios administrativos e estratégicos. O BGP mantém informações completas sobre os caminhos percorridos, o que permite evitar loops e controlar o fluxo de tráfego em escala global. Entretanto, sua convergência é mais lenta e sua configuração é significativamente mais complexa.

A análise desses protocolos evidencia que suas diferenças estão diretamente relacionadas ao tipo de algoritmo utilizado, à métrica adotada e ao contexto de aplicação. Protocolos como RIP priorizam simplicidade, enquanto OSPF e EIGRP focam em desempenho e eficiência interna. Por sua vez, o BGP destaca-se por sua capacidade de operar em escala global, privilegiando controle e políticas de roteamento.

Dessa forma, a escolha do protocolo mais adequado deve ser compreendida como uma decisão técnica contextualizada, na qual se avaliam as características da rede e os objetivos operacionais, e não como uma simples comparação de superioridade entre tecnologias.

# LINK-STATE E PATH VECTOR

A distinção entre os modelos Link-State e Path Vector é fundamental para a compreensão do funcionamento dos protocolos modernos de roteamento.

No modelo Link-State, cada roteador coleta informações detalhadas sobre seus enlaces diretos e as distribui para os demais roteadores da rede. Com base nessas informações, cada dispositivo constrói uma base de dados topológica completa e aplica algoritmos, como o de Dijkstra, para calcular o caminho mais curto até cada destino. Essa abordagem proporciona elevada precisão e rápida convergência, ao custo de maior complexidade computacional.

Em contraste, o modelo Path Vector, utilizado pelo BGP, não busca construir uma visão completa da rede. Em vez disso, cada rota anunciada contém explicitamente o caminho percorrido, representado por uma sequência de sistemas autônomos. Esse mecanismo permite evitar loops de forma eficiente e possibilita a aplicação de políticas administrativas, sendo particularmente adequado para a Internet, onde diferentes organizações precisam manter controle sobre o tráfego que atravessa suas redes.

Enquanto o modelo Link-State privilegia desempenho e eficiência interna, o Path Vector prioriza controle e escalabilidade global.

# OSPF – Open Shortest Path First

O OSPF introduz o conceito de hierarquia por áreas como forma de melhorar a escalabilidade e reduzir a sobrecarga de processamento e tráfego de controle.

## OSPF em Área Única

Em redes menores, é comum a utilização do OSPF em configuração de área única, geralmente correspondendo à Área 0. Nesse modelo, todos os roteadores compartilham a mesma base de dados topológica, o que simplifica significativamente a configuração e o gerenciamento.

A abordagem de área única elimina a necessidade de planejamento hierárquico, sendo adequada para ambientes onde a escalabilidade não constitui uma preocupação imediata. No entanto, à medida que a rede cresce, essa simplicidade pode se tornar uma limitação, devido ao aumento do volume de informações trocadas entre roteadores.

## OSPF em Múltiplas Áreas

Em um ambiente multiárea, a rede é dividida logicamente em diferentes áreas, todas interligadas por uma área central denominada backbone (Área 0).

A delimitação de uma área no OSPF não é feita de forma arbitrária, mas sim associando interfaces de roteadores a identificadores de área específicos. Essa segmentação permite que informações detalhadas de topologia sejam confinadas dentro de cada área, enquanto apenas informações sumarizadas são propagadas entre áreas.

Os roteadores responsáveis pela interligação entre diferentes áreas, conhecidos como ABRs (Area Border Routers), desempenham um papel fundamental nesse processo, garantindo a comunicação entre segmentos distintos da rede.

## Processo de Adjacência no OSPF

O estabelecimento de adjacência entre roteadores é um elemento central no funcionamento do OSPF. Esse processo inicia-se com o envio de pacotes Hello, que têm como finalidade descobrir vizinhos e verificar a compatibilidade de parâmetros essenciais, como identificador de área, temporizadores e configurações de autenticação.

Entretanto, é importante destacar que o simples envio ou recepção de pacotes Hello não implica imediatamente na capacidade de encaminhamento eficiente de pacotes. A comunicação bidirecional estabelecida na fase inicial evolui por uma série de estados até atingir o estado final denominado “Full”, no qual os roteadores possuem bases de dados de estado de enlace completamente sincronizadas.

Somente após essa sincronização é que os roteadores conseguem calcular corretamente as rotas e encaminhar pacotes de forma otimizada. Portanto, a adjacência completa representa uma condição necessária para o funcionamento adequado do roteamento no OSPF.

# CONCLUSÃO

O roteamento dinâmico é essencial para o funcionamento eficiente das redes modernas, pois permite a adaptação automática a mudanças na topologia, garantindo maior confiabilidade e escalabilidade. A análise dos protocolos demonstrou que não existe uma solução única ideal, sendo a escolha dependente do contexto da rede.

Protocolos como o RIP destacam-se pela simplicidade, enquanto OSPF e EIGRP oferecem melhor desempenho e convergência para redes internas. Já o BGP é indispensável em ambientes de grande escala, como a Internet, devido ao seu controle baseado em políticas.

Além disso, a distinção entre modelos como Link-State e Path Vector é fundamental para compreender o funcionamento dos protocolos. Nesse contexto, o OSPF destaca-se pela eficiência e organização, especialmente em redes corporativas.

Conclui-se, portanto, que a correta escolha e implementação dos protocolos de roteamento dinâmico são determinantes para o desempenho e a estabilidade das redes.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STALLINGS, William. Data and computer communications. 10. ed. Boston: Pearson, 2013.

Cisco Systems. OSPF concepts and configuration guide. Disponível em: https://www.cisco.com. Acesso em: 05 maio 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Roteamento dinâmico. Disponível em: https://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Redes_de_Computadores/Roteamento%20Dinamico.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.

CCNA NETWORK. Roteamento estático e dinâmico. Disponível em: https://ccna.network/roteamento-estatico-dinamico/. Acesso em: 01 maio 2026.